发热门诊电梯项目采购需求

- 一、项目概况

1、总体要求：完成发热门诊1台在用电梯拆除及新电梯的土建整改、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与本项目相关货物的运输和保险及其他伴随服务。

2、项目地点：云南省昆明市五华区青年路176号云南大学附属医院发热门诊。

3、项目要求：完成本项目电梯的旧电梯拆除、机房整改、井道整改、厅门修复、新设备采购、运输、安装、调试及相关后续服务，包括但不限于：机房处理、电梯采购、包装、运输、现场装卸、搬运、脚手架搭设、土建施工、厅门不锈钢门套、外招孔洞修复等及电梯安装施工安全、产品质量、检验（取得质量监督管理部门的安全检验合格证）、调试、提供技术资料、技术服务及维修保养售后服务等。

4、拆除后的旧电梯部件归招标人所有，中标人负责运输至招标人指定地点堆放。

- 二、需执行的国家相关标准、行业标准及规范

1、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2020）及第一号修改单

2、《电梯技术条件》（GB/T 10058-2023）

3、《电梯实验方法》（GB/T10059-2023）

4、《电梯安装验收规范》（GB10060-2023）

5、《电梯自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024-2025）

6、《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025-2023）

7、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）

8、《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB 25194-2010）

9、《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）

10、《电梯用钢丝绳》（GB 8903-2024）

11、《电梯曳引机》（GB/T 24478-2023）

12、《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2023）

13、《电梯T型导轨》（GB/T 22562-2008）

14、《电梯、自动扶梯和自动人行道风险评价和降低的方法》（GB/T20900-2007）

其他相关国家标准和规范。

以上未含的现行国家、云南省、昆明(州)市规范、标准，若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的，乙方承诺提供的电梯符合其规定；如有新出台的国家、行业标准，须按新标准执行。

- 三、安装要求

1、提供设备安装调试及保养维修服务的施工服务队伍必须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，熟悉所提供设备产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装工程，并能保证安装工艺达到设备运行合格的要求。安装工作必须由投标人提供的施工服务队伍执行，不允许分包。拟派项目负责1人和技术负责人1人，以上2人均需具备有效的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证；拟派电梯拆除、更换作业的人员，在电梯更换作业期间电梯施工现场须严格落实人员配置要求，即井道内作业人员不少于4人，井道外配合及安全管控人员不少于2人，具备有效的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》；维保人员不少于2人，须具备有效的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》。

2、施工服务队伍资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，上岗人员要有相应的上岗证，施工前向业主递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。

3、设有专职安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督，安装现场测量，安装质量检查认可等。

4、进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。施工队伍要建立安全责任制，确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故。施工队伍必须接受施工单位的监督、管理和指导。

5、施工队伍进场所要的现场工作条件及施工中要业主配合承担的项目由投标人在投标时提出，签署合同时作为合同条款之一予以明确。

6、施工队伍应对电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。非因业主责任，不得收电梯安装整改费。

7、安装开始前，施工队伍应约业主共同检查安装现场是否已具备进场条件，包括临时用电用水和临时用房的搭建地点。在确定施工条件已具备后5天内施工队伍与业主确定开始施工日期。施工日期定于双方确认可进场施工条件具备10天之内。中标供应商负责当地建委质监站及技监部门的报装、报验手续，并承担所有有关费用。

8、施工所用的机械工具、设备、材料由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由业主提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。吊装、棚架、钢牛腿由电梯施工队伍负责。

9、在安装过程发现的供货及其质量问题，供货商亦要负责补救处理。

10、在整个施工过程中，电梯设备的保管由施工队伍负责，直至安装调试完毕，并在双方签署的电梯验收合格证明书后才移交给业主。

11、安装调试由供货商整机制造厂专职工程师主持完成，调试应通知业主人员参加，应准备调试记录卡，并于事前10天交一份给业主。

12、业主提供临时水电，水电费由供货商负责，其它由施工队伍负责并实行“三包”：包质量、包工期、包施工安全（电梯井道、门洞的安全措施，含施工人员及其他人员的安全）。

13、供货商电梯安装调试合格后，供货商应及时向政府有关部门（技术监督局检测站和建委质监站）申请验收。验收费用由供货商负责。

14、电梯的验收将按采购文件的技术规格、中标电梯制造商的技术规范、中国国内电梯技术规范和供货商、业主双方签收确认的电梯工程图纸进行初步验收合格后，经当地电梯安全使用管理部门（技术监督局检测站和质监站）签署安装验收合格证及电梯使用证，业主得到合格证及电梯使用证才能与供货商签署最后电梯验收合格证明书。

15、所有验收文件、测试报告、资料要提交业主完整的四套（一正三副），以作设备留档

电梯功能需求清单

| 电梯类型 | 有机房乘客电梯 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量（台） | 1 |  |
| 控制方式 | 单控/单梯 |  |
| 层/站/门 | 5/5/5 |  |
| 速度（m/s） | ≥1.6 |  |
| 载重（kg） | ≥1600kg |  |
| 厢尺寸（宽×深×高，mm×mm×mm） | 1400*2400*2400mm |  |
| 供应电源 | AC：380/220V 50HZ |  |
| 井道尺寸（宽×深，mm×mm） | 约2300×3150mm,具体以现场测量为准 |  |
| 顶层净高（mm） | 约4550mm，具体以现场测量为准 |  |
| 底坑深度（mm） | 约1500mm，具体以现场测量为准 |  |
| 层高（mm） | 1层（含楼板）：4850mm，2层~3层（含楼板）：4800mm，4层（含楼板）：3800mm |  |
| 底坑深度（mm） | 1420mm |  |
| 机房位置 | 顶楼机房 |  |
| 机房尺寸（宽×深×高） | 约7300*5350*2900mm（吊钩距地面），具体以现场测量为准 |  |
| 平层精度 | ≤±5mm |  |
| 开门方式及尺寸 | 右旁开门 | 尺寸：1200 mm× 2100 mm |
| 门垛尺寸（不含门套） | 左门垛：200mm | 右门垛：700mm |