医用垃圾袋项目采购需求

一、项目概况

1、用于全院多功能楼检验科、超声科、中心实验室及各临床科室医疗废物分类收纳、密封转运，满足院感防控、医疗废物规范化管理要求，防止渗漏、破损、交叉污染、医废遗失等安全隐患。

2、服务期限：三年，按实际供货数量据实结算，清单数量为年度预估用量，供货总量以双方认可的送货数量为准。

3、执行标准

所有医用垃圾袋须严格符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物管理条例》、GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》相关规范；原料采用全新 PE 原材料，严禁回收再生料、PVC 材质，袋体印刷标准黄色医疗废物警示标识、文字说明，无刺鼻异味、无破洞、厚薄不均等瑕疵。

二、采购清单及指标要求

| 序号 | 物资名称 | 年度预估采购量 | 尺寸规格 | 厚度 | 指标要求 | 报价（单价/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用垃圾袋（80L） | 27000 个 | 800mm× 900mm | 16C | 1.拉伸强度：纵向≥52MPa，横向≥84MPa； 2.断裂伸长率：纵向 ≥616%，横向≥710%； 3.落镖冲击质量：≥140g； 4.热合强度：≥18.5N/15mm。 |  |
| 2 | 医用垃圾袋（100L） | 72300 个 | 920mm× 1000mm | 16C | 1.拉伸强度：纵向≥58MPa，横向≥86MPa； 2.断裂伸长率：纵向 ≥616%，横向≥700%； 3.落镖冲击质量：≥138g； 4.热合强度：≥18.5N/15mm。 |  |

1、外观与颜色：标准黄色平口医疗废物袋，封口处热合牢固，不漏边、不开裂；袋身统一印制规范医疗废物警示图案、“感染性废物” 中文标识。

2、防渗抗穿刺：可承载带体液、针管、玻片等尖锐、湿态医疗废物，装满吊装、转运无撕裂、渗漏；落镖冲击、拉伸、热合指标不得低于上表要求。

3、原料要求：全新聚乙烯（PE）原生颗粒生产，不添加再生塑料、回收废料，提供原料出厂合格证。

4、尺寸公差：长宽误差≤±20mm，厚度均匀，整批无局部偏薄薄弱区域。

5、包装标准：每捆统一规整包装，外贴标签注明规格、容量、数量、生产日期、厂家名称等信息。